Dag 1:

1. Rack layout
We zitten op Rack C, en maken gebruik van de bovenste Switches en de bovenste routers.

Router: New York

! Configuratie modus
Enable
configure terminal

! Hostname en IP domain info
hostname R1-NY
ip domain-name allsafe1.edu
no ip domain-lookup

! Instellen van de wachtwoorden
enable secret cisco
username admin secret cisco

! SSH Connectie 
crypto key generate rsa
1024
ip ssh version 2

! Instellen van de interfaces
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
no shutdown
interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
no shutdown
interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
no shutdown
interface g0/0.100
encapsulation dot1Q 100
ip address 10.1.5.1 255.255.255.0
no shutdown
interface g0/0.200
encapsulation dot1Q 200
ip address 10.1.6.1 255.255.255.0
no shutdown

! VTY login voor de SSH connectie
line vty 0 4
login local
transport input ssh
logging synchronous

! Console lines instellen.
line con 0
logging synchronous
password cisco
login

! Default static route.
ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 10.1.5.246

! Opslaan van de gegevens naar het geheugen.
End
copy run start

Acces Switch: New York

! Zet de switch in enable mode en configureer
enable
conf t

! Zet de hostname van de switch
hostname NY-S1

! Voorkom dat de switch probeert hostnames te zoeken bij typefouten
no ip domain-lookup

! Stel een geheime enable-wachtwoord in voor beveiliging
enable secret class

! Configuratie van VTY-lijnen voor remote toegang (SSH/Telnet)
line vty 0 4
password cisco
login
exit

! VLAN configuratie

vlan 10
name DATA
exit
vlan 20
name WIRELESS
exit
vlan 100
name MGMT
exit
vlan 200
name SERVERS
exit

! Trunk configuratie

! Zet Fa0/2 als trunk poort om meerdere VLANs naar een router of andere switch te stureninterface fa0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,100,200
exit

! Management VLAN configuratie
! Geef VLAN 100 een IP-adres zodat de switch bereikbaar is voor beheer

interface vlan 100
ip address 10.1.5.2 255.255.255.0
no shutdown
exit