Zendé Jacobs, André Mozsi en Daniel Cordoso

GRADUAAT SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER

Connecting & Securing networks.

Documentatie

# Voorwoord

In dit document vindt je de documentatie die we hebben gemaakt voor het vak “Connecting and securing Networks”, omtrent het project wat we gedurende het eerste semester moeten opbouwen.

Tijdens dit project zullen we een gelijkaardige opdracht maken als basis zoals tijdens de projectweek van het vak “IT Projects” met hier heel veel uitbreidingen op, waaronder Firewalls, meerdere routers, acces switchen en core switches.

Dit document is bedoeld om een beeld te geven van wat we gedaan hebben, alles te documenteren en vast te leggen, en eveneens dienen als een back-up optie indien we een fout maken, zodat we aan de hand van de vorige werkende documentatie alles hier weer naartoe kunnen zetten.

# 1 Inhoudsopgave

Voorwoord.......................................................................................1

- Inhoudsopgave......................................................................2

- Inleiding................................................................................3

- Dag 1.....................................................................................4

  - Router New York Configuratie.....................................................4

  - ASW New York Configuratie........................................................5

- Dag 2 ............................................................................7

1. Rack layout
We zitten op Rack C, en maken gebruik van de bovenste Switches en de bovenste routers.

Router: New York

! Configuratie modus
Enable
configure terminal

! Hostname en IP domain info
hostname R1-NY
ip domain-name allsafe1.edu
no ip domain-lookup

! Instellen van de wachtwoorden
enable secret cisco
username admin secret cisco

! SSH Connectie 
crypto key generate rsa
1024
ip ssh version 2

! Instellen van de interfaces
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
no shutdown
interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
no shutdown
interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
no shutdown
interface g0/0.100
encapsulation dot1Q 100
ip address 10.1.5.1 255.255.255.0
no shutdown
interface g0/0.200
encapsulation dot1Q 200
ip address 10.1.6.1 255.255.255.0
no shutdown

! VTY login voor de SSH connectie
line vty 0 4
login local
transport input ssh
logging synchronous

! Console lines instellen.
line con 0
logging synchronous
password cisco
login

! Default static route.
ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 10.1.5.246

! Opslaan van de gegevens naar het geheugen.
End
copy run start

Acces Switch: New York

! Zet de switch in enable mode en configureer
enable
conf t

! Zet de hostname van de switch
hostname NY-S1

! Voorkom dat de switch probeert hostnames te zoeken bij typefouten
no ip domain-lookup

! Stel een geheime enable-wachtwoord in voor beveiliging
enable secret class

! Configuratie van VTY-lijnen voor remote toegang (SSH/Telnet)
line vty 0 4
password cisco
login
exit

! VLAN configuratie

vlan 10
name DATA
exit
vlan 20
name WIRELESS
exit
vlan 100
name MGMT
exit
vlan 200
name SERVERS
exit

! Trunk configuratie

! Zet Fa0/2 als trunk poort om meerdere VLANs naar een router of andere switch te stureninterface fa0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,100,200
exit

! Management VLAN configuratie
! Geef VLAN 100 een IP-adres zodat de switch bereikbaar is voor beheer

interface vlan 100
ip address 10.1.5.2 255.255.255.0
no shutdown
exit